# Легенда реактор МКИ 2026 год

## Аварийный ремонт “Озонометрического спектрофотометра”

Данный исследовательский прибор полезной нагрузки предназначен для мониторинга плотности атмосферы и динамики озонового слоя над Арктикой. Это солнечный спектрофотометр настроен на работу в режиме озонометра. Сравнивая интенсивность УФ-света на длине волны, которую озон поглощает, с интенсивностью волны, которую он пропускает, прибор вычисляет общее количество озона в вертикальном столбе атмосферы (в единицах Добсона).

Основой оптической схемы прибора является интерференционный элемент, выделяющий из солнечного потока строго узкий диапазон видимого света, например, синий с длиной волны, λ=460 нм. В условиях экстремального мороза штатное стеклянное напыление базового светофильтра растрескалось, сделав прибор «слепым». Доставка нового фильтра невозможна.

Методом электрохимического осаждения нужно вырастить полупроводниковую пленку Cu2O определенного цвета.  Полученная пластина будет установлена в прибор взамен разбитого элемента как новое селективное интерференционное зеркало. Благодаря интерференции зеркало отразит в оптический тракт фотодиода строго целевую длину волны, полностью восстанавливая работоспособность озонометра.